附件1

运城师范高等专科学校

舞蹈实训演艺厅幕布维修改造项目清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双槽轨道 | 19m | 加厚铝合金，高温高压成型，表里电泳工艺，内包多股钢丝，可负载360公斤，同步齿形，不打滑，外包静音布层。吊轮采用FOM材料包轴承方式，经久耐用，20年不腐蚀不老化。 | 2道 |
| 2 | 拉幕电机 | MJL600WT | 工作时电压220V，功率为400W，扭力25N，速度每秒对拉1米，马达采用优质纯铜暴制，控制芯片为美国STMB，执行GB/T12350-2022国家产品标准和技术要求，符合CQC12-000001-2020认证规则。噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 | 2台 |
| 3 | 控制开关 | 国标 | 4线制，开关停。 | 2个 |
| 4 | 镀锌方管 | 国标 | 100mm*100m | 19米 |
| 5 | 固定吊丝 | 国标 |  | 20米 |
| 6 | 无声滑轮 | 国标 |  | 80个 |
| 7 | 电源控制线 | 国标 |  | 50米 |
| 8 | 侧幕挂绳加固 |  | 稳固 | 4条 |
| 9 | 屏幕幕布维修 |  | 使用功能恢复 | 1对 |
| 10 | 各种辅件 | 线材及辅件 | 相关配件 | 1批 |